根据《企业事业单位环境信息公开办法》及《关于开展建设项目环境保护事中事后监管工作专项检查的通知》，我公司现向社会公开中钢天源股份有限公司年产2000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料改扩建工程（阶段性）竣工环境保护验收项目信息，公示期为10日。

一、项目基本情况

项目名称：年产2000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料改扩建工程项目（阶段性）；

建设单位：中钢天源股份有限公司；

建设地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号；

建设性质：扩建；

总投资：2077万元；

环保投资：140万元；

生产制度：一班制生产，每班工作8h，年工作300d，年工作2400h；

环评文件编制单位：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司；

环评审批部门：马鞍山市生态环境局；

环评审批时间：2023年4月17日；

环评审批文号：马环审〔2023〕20号；

联系人：蒋莹  18355537665

二、工程建设情况

项目本次验收范围由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成。具体工程内容见表1。

表1项目建设内容一览表

| 项目名称 |  |  | 环评报告书要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房（机械厂房） |  | 机械厂房仍保持现有生产工艺不变，为满足新增1000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料生产能力，在相应工序新增相应各类生产设备167台（套） | 机械厂房仍保持现有生产工艺不变，实际新增相应各类生产设备167台（套） | 与环评一致 |
|  | 2#厂房（钕铁硼厂房） |  | 在钕铁硼厂房现有生产工序的基础上，增加渗透单元，同时为满足新增1000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料生产能力，在相应工序新增各类生产设备109台（套） | 在钕铁硼厂房现有生产工序的基础上，增加渗透单元，同时为满足新增1000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料生产能力，在相应工序新增各类生产设备109台（套） | 与环评一致 |
|  | 3#厂房（表面处理车间） |  | 3F新增13条表面处理生产线（包括2条前处理线、3条滚铜镍线、1条挂铜镍线、1条滚锌线、1条挂锌线、2条镀锌钝化后处理线、2条异型砂轮处理线、1条电泳线）及蓝化热处理线 | 3F新增蓝化热处理线 | 其余生产线未建成 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 依托现有 | 依托现有 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 场内运输 |  | 依托现有 | 依托现有 | 与环评一致 |
|  | 储存 |  | 在二期污水处理站西北角新建70m2危化品库1座，用于盐酸、硫酸、电镀液等危化品原辅料的贮存 | 未建设 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 自来水 | 依托厂区现有供水管网，改造2#、3#厂房给水线路，年新增用水量120.165m3/d（36049.5m3/a） | 依托厂区现有供水管网，改造2#、3#厂房给水线路，年新增用水量48.45m3/d（14535m3/a） | 新增水量减少 |
|  |  | 纯水 | 新建纯水制备站1座，位于表面处理车间内，年新增纯水用量1905.6t/a | 实际未建设 | 与环评一致 |
|  | 排水 |  | 雨污分流，新增废水外排量26272.5t/a | 雨污分流，新增废水外排量9420t/a | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 年新增用电量1300万kWh/a | 年新增用电量600万kWh/a | 与环评一致 |
|  | 篮球场 |  | 新建420m2篮球场1座 | / | 与环评一致 |
|  | 食堂 |  | 为满足技改后新增人员就餐需求，将食堂面积扩建至450m2，不新增食堂灶头 | 不在本次验收范围内 | 不在本次验收范围内 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 改扩建项目废水包括前处理振磨废水、前处理酸碱废水、含镍废水、含铜废水、含锌废水、含铬废水、电泳废水、砂轮线废水、设备间接冷却水、煮胶清洗废水、热处理前清洗废水、纯水制备浓水、碱液喷淋塔废水以及生活污水等。为满足改扩建项目生产废水处置要求，改扩建项目需新建设计处理规模为24m3/d含铬废水处理站1座和处理规模为150m3/d综合废水处理站各1座。项目废水按照“雨污分流、分质处理、废水梯级利用”的原则进行设计，其中①含镍废水托现有含镍废水处理站处理达标后回用于振磨工序，不外排；②含锌废水托现有含锌废水处理站处理达标后回用于振磨工序，不外排；③含铜废水托现有含铜废水处理站处理达标后回用于振磨工序，不外排；④含铬废水经新建含铬废水处理站（废水处理工艺：调节池+OPR电位还原池+物化处理+活性炭吸附法）处理达标后通过园区污水管网外排至马鞍山城镇南部污水处理厂进一步进行处理；⑤振磨废水经过三级斜管沉淀后部分回用于振磨工序，剩余排入综合废水处理站进一步处理；⑥处理回用后剩余振磨废水与前处理酸碱废水、电泳废水、砂轮线废水、碱液喷淋塔废水、热处理清洗废水、煮胶清洗废水一起进入新建综合废水处理站（与现有综合废水处理站工艺一致，废水处理工艺：综合废水池+pH调节+破乳反应池+絮凝沉淀池+生化处理系统+pH调节槽+催化氧化系统+絮凝沉淀池+活性炭过滤器处理）进一步进行处理，处理后的废水部分（50m3/d）回用于前处理工序，多余部分与经处理达标后的含铬废水、纯水制备浓水、蒸汽发生器排污水、生活污水一起通过园区污水管网外排至马鞍山城镇南部污水处理厂进一步进行处理 | 改扩建项目废水包括前处理振磨废水、前处理酸碱废水、含镍废水、含铜废水、电泳废水、设备间接冷却水、煮胶清洗废水、热处理前清洗废水、纯水制备浓水、液喷淋塔废水以及生活污水等。现有污水处理设施即可满足需求。项目废水按照“雨污分流、分质处理、废水梯级利用”的原则进行设计，其中①含镍废水托现有含镍废水处理站处理达标后回用于振磨工序；②含铜废水托现有含铜废水处理站处理达标后回用于振磨工序；③振磨废水经过三级斜管沉淀后部分回用于振磨工序，剩余排入综合废水处理站进一步处理；④处理回用后剩余振磨废水与前处理酸碱废水、电泳废水、碱液喷淋塔废水、煮胶清洗废水一起进入现有综合废水处理站，经综合废水池+pH调节+破乳反应池+絮凝沉淀池+生化处理系统+pH调节槽+催化氧化系统+絮凝沉淀池+活性炭过滤器处理后，处理后的部分废水回用于前处理工序，多余部分与经处理达标后的纯水制备浓水、蒸汽发生器排污水、生活污水一起通过园区污水管网外排至马鞍山城镇南部污水处理厂进一步进行处理。 | 表面处理废水未产生，相应污水处理设施未建设，其余依托现有。 |
|  | 废气处理 |  | ①项目配料准备工序抛丸机依托现有，抛丸机产生的粉尘经抛丸机自带的除尘器处理后经管道集中收集后通过1根高15m排气筒排放（DA001）； ②项目烧结工序产生的粉尘经烧结炉上集气管道收集后经1套三级过滤棉高效除尘器式处理后经1根15m高的排气筒（DA005）外排； ③项目渗透有机废气经负压密闭收集和二级活性炭吸附进行处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒（DA006）外排； ④项目蒸汽发生器采用天然气作为燃料并配备低氮燃烧装置，2台蒸汽发生器燃烧废气分别经1根高15m（DA007）和1根高27m的排气筒（DA008）达标外排； ⑤项目碱雾经收集后通过1根高15m的排气筒（DA009）外排； ⑥项目前处理线、环氧线、镀锌线、砂轮线以及镀锌钝化后处理线产生的酸雾统一收集后引至碱液喷淋吸收塔进行处理，处理达标后经过1根高32m排气筒（DA010）排放； ⑦镀铜镍线产生的酸雾统一收集后引至碱液喷淋吸收塔进行处理，处理达标后经过1根高32m排气筒（DA011）排放； ⑧食堂油烟经油烟净化器收集净化处理后通过1根高15m排气筒外排（DA012） | ①项目配料准备工序抛丸机依托现有，抛丸机产生的粉尘经抛丸机自带的除尘器处理后经管道集中收集后通过1根高15m排气筒排放（DA001）； ②项目烧结工序产生的粉尘经烧结炉上集气管道收集后经1套三级过滤棉高效除尘器式处理后经1根15m高的排气筒（DA005）外排； ③项目渗透有机废气经负压密闭收集和二级活性炭吸附进行处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒（DA006）外排； ④项目蒸汽发生器采用天然气作为燃料并配备低氮燃烧装置，2台蒸汽发生器燃烧废气分别经1根高15m（DA007）和1根高27m的排气筒（DA008）达标外排； ⑤项目碱雾经收集后通过1根高15m的排气筒（DA009）外排； | 与环评一致 |
|  | 噪声防治 |  | 优先选用低噪声设备，隔声、减振等噪声污染防治措施 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施 | 与环评一致 |
|  | 固废处置 |  | 超细粉、除尘灰作为原料返回生产，废滤膜、废滤棉和废布袋由厂家回收，炉渣、金属碎屑等一般工业固废可回收利用，外售给相应厂家回收综合利用；废液压油、废润滑油、废切削液沉渣、过滤杂质和过滤介质、镍渣、含镍废槽液、退镀废液、废水处理污泥、废活性炭等属于危险废物，收集后委托有资质的危险废物处置单位处理，生活垃圾委托环卫部门清运，食堂油烟净化器收集的废油有餐厨垃圾处置资质的单位处置 | 超细粉、除尘灰作为原料返回生产，废滤膜、废滤棉和废布袋由厂家回收，炉渣、金属碎屑等一般工业固废可回收利用，外售给相应厂家回收综合利用；废液压油、废润滑油、废切削液沉渣、废活性炭等属于危险废物，收集后委托有资质的危险废物处置单位处理，生活垃圾委托环卫部门清运，食堂油烟净化器收集的废油有餐厨垃圾处置资质的单位处置 | 与环评一致 |
|  | 一般固废暂存场所 |  | 为满足改扩建项目实收全厂一般固废暂存要求，在1#厂房南侧新建105m2固废暂存间1座 | 实际在1#厂房北侧新建40m2固废暂存间1座，可满足现状需求 | 位置面积发生变化 |
|  | 危废暂存场所 |  | 为满足改扩建项目实施后危废暂存要求将现有危废暂存库扩建至75m2 | 实际依托现有危废库，可满足现状需求 | 未建设 |
|  | 环境风险 |  | 改扩建项目新建1座310m3事故池 | 实际依托现有应急事故池，可满足现状需求 | 未建设 |
|  | 土壤和地下水防治 |  | ①分区防渗。将改扩建项目危废暂存库、新建综合废水处理站（二期）、新建含铬废水处理站、危化品库划分为重点防渗区；一般固废暂存间、食堂划分为一般防渗区；篮球场等其他区域划分为简单防渗区；由于改扩建项目新增表面处理线位于3F，不会发生渗漏进而造成周边土壤和地下水污染物，故划为简单防渗区，建议地面涂抹环氧树脂层； ②地下水跟踪监测。在现有厂区东侧新增1眼地下水水质监控井 | 按照要求开展分区防渗并按要求新增地下水水质监控井1眼。 | 与环评一致 |

三、防治污染设施的建设情况

我公司按照环保“三同时”制度的要求，落实了环评报告中的各项环保措施。

1、废气

本项目产生的废气主要是镀铜镍线产生的酸雾。

本项目3#滚铜镍线产生的酸雾经收集后通过管道引至碱液喷淋吸收塔进行处理，处理达标后通过DA002排气筒排放。

2、废水

本项目产生的废水主要是镀铜镍线废水（含铜废水、含镍废水）、纯水制备产生的浓水、碱液喷淋吸收塔废水和生活污水。

①含铜废水：含铜废水经过调节池+破络反应池+物化处理系统+活性炭罐+调节池处理后回用于振磨工序，极少部分外排；

②含镍废水经调节池+树脂罐+物化处理系统+活性炭罐+调节罐处理达标后回用于振磨工序，极少部分外排；

③纯水制备产生的浓水，部分回用于振磨工序，部分排入市政污水管网；

④碱液喷淋吸收塔定期排放废水进入废水处理站，处理工艺为：综合废水池+pH调整槽+破络反应池+絮凝沉淀池+生化处理系统+中间水箱+pH调整槽+催化氧化处理系统+絮凝沉淀池+砂过滤器+活性炭过滤器+排水箱；

⑤生活污水：经化粪池处理后达到马鞍山城镇南部污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后通过市政管网进入马鞍山城镇南部污水处理厂处理，尾水排入雨山河。

3、噪声

本项目噪声主要来源于设备运行产生的动力噪声。

对于设备运行过程中产生的噪声，采取的措施主要有：选用低噪声设备，并且厂区合理布局，将高噪声设备设于厂房或者单独专用房内进行隔声，并采取相应的基础减振、消声等措施。

4、固体废物

本项目产生的固废主要有废过滤杂质和过滤介质、含铜污泥、含镍污泥、综合污泥、废树脂、废活性炭、废化学品包装材料、废滤芯和生活垃圾。

废过滤杂质和过滤介质、含铜污泥、含镍污泥、综合污泥、废树脂、废活性炭、废化学品包装材料属于危险废物，危废库暂存后委托马鞍山澳新环保科技有限公司、安徽超越环保科技股份有限公司、郎溪华远固体废物处置有限公司回收处置。废滤芯属于一般工业固废，委托厂家回收。生活垃圾由环卫部门统一清运。

一般固废库和危废库依托公司现有。

四、“三同时”手续落实情况

2023年4月17日马鞍山市生态环境局以《关于中钢天源股份有限公司年产2000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料改扩建工程环境影响报告书的批复》（马环审〔2023〕20号）对项目进行了批复，同意该项目建设。目前项目主体工程与环保工程等基本按照“三同时”要求建设完成。

五、企业承诺

我公司承诺，严格执行国家、省、市相关法律法规及规定，认真落实环评及批复提出的各项污染防治措施，加强环保设施运行、维护和管理，确保污染物达标排放；建立健全环境保护制度、档案、台账；企业对所公开的信息真实性、准确性负责。

六、接受监督

我公司对所公开的信息的真实性、准确性负责，接受环保部门及社会各界的监督。

企业联系人：蒋莹18355537665

中钢天源股份有限公司钕铁硼厂